１　全般

| 項目 | 基 準 |  | 遵守・配慮した内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本的事項 | - ① | - 山なみ、湖、河川等がつくる優れた自然景観との調和を図る。 |  |
|  | - ② | - 歴史ある温泉場、宿場町、保養地等、地域の特徴的な街なみ景観との調和を図る。 |  |
|  | - ③ | - 眺める対象と眺める場所（視点場）との関係に留意し、良好な眺望の確保及び創出を図る。 |  |
|  | - ④ | - 自然公園法（昭和32年法律第161号）を遵守し、地域の自然環境に応じた保護及び利用を図る。 |  |

２　建築物

| 項目 | 基 準 |  | 遵守・配慮した内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置 | - ① | - 道路、隣地からの距離を確保し、圧迫感、威圧感を与えないよう建築物の配置に配慮する。 |  |
|  | - ② | - 敷地に接する主となる道路側は、道路と壁面までの間に有効空間を確保するため、後退距離を設けることとし、その距離を5ｍ以上とする。（敷地面積が1,000㎡未満は除く。） |  |
|  | - ③ | - 街なみの連続性に配慮し、周辺の建築物等と調和するよう配置に配慮する。 |  |
| 屋根 | - ① | - 街なみに配慮し、周囲と調和するような形態、素材、色彩とする。 |  |
|  | - ② | - 色彩は、暗褐色系、灰黒色系、赤錆色系又は暗緑色系とし、銅板葺の場合は、素材色とする。 |  |
|  | - ③ | - 山なみと調和するよう、屋根形状については可能な限り勾配屋根とする。 |  |
|  | - ④ | - 表面仕上げは、輝度の高いものを避け、素材を生かしたものとする。 |  |
| 外壁 | - ① | - 街なみに配慮し、周囲と調和するような形態、素材、色彩とする。 |  |
|  | - ② | - 色彩は、褐色系、ベージュ色系、クリーム色系又は灰色系とする。 |  |
|  | - ③ | - ガラス面等の反射する素材を多用しない。 |  |
| 緑 地 | - ① | - 緑地率を都市計画用途が住居系の場合は、20％以上、商業系の場合は、10％以上とする。 |  |
|  | - ② | - 道路に面する部分は、生け垣又は植栽帯の設置に努めるものとする。 |  |
|  | - ③ | - 自然環境との調和や良好な景観形成を図るため、既存植生の保存に努めるとともに、周辺の景観や自然植生に配慮した緑化を進める。 |  |
| その他 | - ① | - 駐車場は、建築物内に設置するか、周囲を樹木で覆う等、建物景観に配慮する。 |  |
|  | - ② | - 自動販売機、ごみ置場等は、街なみと調和するよう色彩、位置に配慮する。 |  |
|  | - ③ | - 屋外に設置する空調室外機、受水槽等の設備機器等は、建築物壁面との調和や建物本体との統一感に配慮し、そのデザイン、位置に配慮するとともに目立たないよう工夫する。 |  |
|  | - ④ | - 建築物の解体後等の跡地は、周辺の景観と調和させるよう努める。 |  |

３　工作物

| 項目 | 基 準 |  | 遵守・配慮した内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置 | - ① | - 道路、隣地からの距離を確保し、圧迫感、威圧感を与えないよう工作物の配置に配慮する。 |  |
|  | - ② | - 周辺の建築物等と調和するよう配置に配慮する。 |  |
| 形態・素材・色彩 | - ① | - 街なみに配慮し、周囲と調和するような形態、素材、色彩とする。 |  |
|  | - ② | - 建築物と一体的に築造する場合は、建築物本体とのデザインに配慮する。 |  |
|  | - ③ | - 擁壁等は、可能な限り自然石積、丸太積、擬岩ブロック積等自然物の材質、色調、構造等を模した工法とする。 |  |
|  | - ④ | - 門柱、標識、照明燈は、周辺の雰囲気を乱さないよう、落ち着いた形態、素材、色彩とする。 |  |
|  | - ⑤ | - 外柵は、原則として生垣、築地（ﾂｲｼﾞ）等とし、ネットフェンス等による場合は、可能な限り植栽を行う。 |  |
| 緑 地 | - ① | - 道路に面する部分は、生け垣又は植栽帯の設置に努めるものとする。 |  |
|  | - ② | - 自然環境との調和や良好な景観形成を図るため、既存植生の保存に努めるとともに、周辺の景観や自然植生に配慮した緑化を進めるものとする。 |  |
| その他 | - ① | - 工作物の解体後等の跡地は、周辺の景観と調和させるよう努める。 |  |

４　その他事項（景観重点地区に係る方策案から）

| 項目 | 対 象 |  | 遵守・配慮した内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| その他 | - ① | - 屋外広告物に関すること。 |  |
|  | - ② | - ユニバーサルデザインに関すること。 |  |
|  | - ③ | - その他 |  |

５　計画概要

| 行為の場所 | 箱根町 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 都市計画用途等 | [都市計画用途] □ 地域 □ 用途地域外 |  |  |  |  |  |  |
|  | [特別用途地区] □ 地区 □ 指定なし |  |  |  |  |  |  |
|  | [防火地域等] □ 地域 □ 指定なし □22条区域 |  |  |  |  |  |  |
|  | [自然公園法] □第 種特別地域 区域 □普通地域 □区域外 その他の地域地区 |  |  |  |  |  |  |
| 行為の期間 | 着手予定 年 月 日 完了予定 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 行為の種類 | 建築物 |  | □新築 □増築 □改築 □移転 □外観の変更（修繕・模様替） □色彩の変更 |  |  |  |  |
|  | 工作物 |  | □新設 □増築 □改築 □移転 □外観の変更（修繕・模様替） □色彩の変更 |  |  |  |  |
| 建築物の概要 | 用途 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高さ |  | ｍ（最低地盤面から）、 ｍ（平均地盤面から） |  |  |  |  |
|  | 階数 |  | 地上 階 地下 階 |  |  |  |  |
|  | 構造 |  | 造 一部 造 |  |  |  |  |
|  | 敷地面積 |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 壁面後退 |  | 距離： ｍ（敷地面積が1,000㎡以上の場合） |  |  |  |  |
|  | 緑地率 |  | ％ |  |  |  |  |
|  | 屋根勾配 |  | ％ |  |  |  |  |
|  |  |  | 届出部分 | 届出以外の部分 |  |  | 合計 |
|  | 建築面積 |  | ㎡ | ㎡ |  |  | ㎡ |
|  | 延べ面積 |  | ㎡ | ㎡ |  |  | ㎡ |
|  | 見付面積 | 屋根 | ㎡( ％) | ㎡ |  |  | ㎡ |
|  |  | 外壁 | ㎡( ％) | ㎡ |  |  | ㎡ |
|  | 仕上材 |  | 屋根 | 色彩 | 屋根※ |  |  |
|  |  |  | 外壁 |  | 外壁※ |  |  |
| 工作物の概要 | 種類 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高さ |  | ｍ（地上からの高さ） |  |  |  |  |
|  | 長さ |  | ｍ（門、塀、柵、垣等の場合） |  |  |  |  |
|  | 構造 |  | 造 一部 造 |  |  |  |  |
|  | 建造面積 |  | 届出部分 ㎡ 届出以外の部分 ㎡ 合計 ㎡ |  |  |  |  |
|  | 敷地面積 |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 仕上材 |  |  | 色 彩 |  |  |  |
|  |  |  | 届出部分 | 届出以外の部分 |  | 合計 |  |
|  | 見付面積 |  | ㎡( ％) | ㎡ |  | ㎡ |  |